《编码引论》第三次大作业

起始时间：2021年11月24日（第11周），截止时间：2021年12月26日（第15周）

第三次实验课点评时间：2021年12月15日，抽选报告。

要求：小组合作完成，小组每个人提交个人独立报告，包括自己和团队成员完成的内容，并重点描述自己完成的部分。可以以小组个人或者小组整体形式提交小组PPT。

请大家按时完成作业，如实验平台使用过程中有什么问题，请及时联系助教。

助教联系方式： weizw18@mails.tsinghua.edu.cn

作业内容：

- 量化

- 阅读附件中《编码引论MATLAB实验平台使用说明》，练习均匀量化器设计：

读入图象（称之为源图象）。对源图象按不同块尺寸进行量化，输出量化后图象。

1、观察图象的量化效果，得到PSNR和码流比特率(即码流大小)，并计算压缩比。

注意：

- 计算压缩比需要给出计算压缩比的公式。

- 提供截图时需要考虑图片排版尺寸、图片详细说明。

2、设计4个不同步长的均匀量化器，将其比特率和PSNR绘制在Rate-Distortion(R-D)曲线图中，参考提供的Performance.xls。横轴为比特率，纵轴为PSNR。

注意：

- 要给出曲线的相关描述，不能只提供图，而没有分析说明。

- 练习JPEG/H.261量化器，绘制R-D曲线图。

注意：

- 需要提供相应的说明。

- 设计非均匀量化器，绘制R-D曲线图。

注意：

- 需要给出自己设计的量化器，并提供相应的说明。

- 对三类量化器进行评价。

- 熵编码

- 阅读附件中《编码引论MATLAB实验平台使用说明》，练习编解码器设计：

读入图象，使用平台提供的单符号(table.txt)和双符号(table2.txt)码表进行VLC编码，得到编码码流，输入该编码码流进行解码，得到重建图象，观察图象的重建效果。

注意：

- 平台提供的单符号码表和双符号码表仅为演示使用，不具有通用性，可能会出现某张图均使用逃逸码编码。

- 对量化图象进行象素统计，编写程序，自行完成Huffman编码过程（注：不可直接调用MATLAB自带Huffman编码函数）；自行设计对应的带逃逸码的码表。值得注意的是，平台所提供的单符号码表以及双符号码表中，采用的等长码字。同学们可以根据自己的理解，设计出变长的码字。

- 输入单个符号(象素)进行独立编码

注意：

- 给出自己的分析以及说明。

- 输入连续两个符号(象素)进行联合编码

- 给出自己的分析以及说明。

- 描述自己对Huffman编码的理解，包括但不限于Huffman编码的特征、Huffman编码的性能等。同时描述自己对逃逸码的理解以及设计逻辑。

- 信源和信道编码联合调试

图1 信源/信道联合调试流程图

- 实际信源信道编码联合调试

联合调试的流程图如图1所示。用量化部分中已选择的条带高度，选用一个自行设计的VLC码表对量化后的图象进行编码。选取合适的信道编码参数，进行码流的信道传输。最后对得到的信道解码码流进行信源解码。

- 比较单符号编码与双符号编码的编解码性能差异。

- 比较不同条带高度(分条带和不分条带)的VLC编解码的主观和客观(PSNR)效果。

2）信源编码部分的评价指标为生成码流的比特数目(Bit stream)和重建图像PSNR。

加入信道编码部分后，生成的码流会增加新的冗余，得到最终的码流。由于信道传输中存在噪声，所以信道解码可能会出错，以致会影响信源解码过程，使得最终解码重建图像出现错误或明显失真。

现在综合考虑信源编码和信道编码的作用，将最终码流的比特数(Bit stream’)和重建图像PSNR作为信源信道联合编码的评价指标。

- 在几个典型信噪比参数下，按照(一)中方式选取4种量化参数或量化策略，选取基本的信源编码参数。首先不添加信道编码模块，绘制出对应的R-D图(即PSNR - Bit stream)，作为基准曲线。然后添加不同参数配置下的信道编码模块，作出相应的R-D图(即PSNR-Bit stream’)，与基准曲线进行对比，比较不同的信源编码与信道编码参数对联合调试性能的影响。

- 思考：在给定码流大小(Bit stream’)、以及信道噪声的前提下（码流的大小，需要分多种情况讨论），探索在信源和信道两部分如何分配码流以及设定对应的参数条件，使图像失真率最低。

注意：

- 可以针对指定图像分析。

- 最好能提供实验论证。